Fourniture d’un détecteur d’hydrocarbures sans contact avec les effluents :

De type ODL 1600         ( ODL 1610 pour version 10m )

Les caractéristiques devront être les suivantes :

- Détection par calcul de réflexion d’un signal lumineux à la surface de l’eau

- Seule la technologie laser sera acceptée

- Variation de niveau jusqu’à 5 mètres

- Variation de niveau jusqu’à 10 m (ODL 1610)

- Détection par nappe d’hydrocarbures et par nombres de gouttes décelées

- Mémorisation des alarmes

- La détection se fera par balayage et non par point fixe

- Aucun délai de traitement ne sera toléré, la détection et les alarmes doivent se faire en temps réel et en continu, même si alarme (avec possibilité de temporisation)

- Carter de l’ensemble en fonte d’aluminium IP 65

- Possibilité de doubler les têtes de détection sur un seul transmetteur

- Protocole de communication MODBUS ET analogique

- Température de fonctionnement de -10°c à 50°C

- Des supports adaptés au site doivent être proposés en option

- Aucun consommable ne doit être prévu pour le fonctionnement

- La maintenance doit se réduire à la vérification de la vitre de protection

- Une liste de références doit être joint au dossier compris installations sur des sites identiques que la présente consultation

- …..